# Bài 24: NGUỒN ĐIỆN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tác dụng của nguồn điện?

A. Tạo ra và duy trì một hiệu điện thế.

B. Chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác.

C. Tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch.

D. Chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng.

Câu 2. Một bóng đèn sáng bình thường khi dòng điện chạy qua nó có cường độ 2,5A. Nếu cho dòng điện có cường độ là 2A chạy qua thì đèn:

A. sáng hơn mức bình thường.

B. không sáng.

C. sáng nhấp nháy.

D. sáng mờ.

Câu 3. Trên một chiếc acquy có ghi 150Ah con số đó có ý nghĩa là:

A. nếu sử dụng acquy với cường độ dòng điện 150A thì sau 1h acquy mới hết điện.

B. nếu sử dụng acquy với cường độ dòng điện 150A thì sau 1h acquy đã truyền đi một lượng điện là 150C.

C. lượng điện tối đa mà acquy sau khi sạc đầy có thể cung cấp là 150C.

D. cường độ dòng điện tối đa mà acquy sau khi sạc đầy có thể cung cấp là 150A.

Câu 4. Kết luận nào sau đây sai khi nói về suất điện động của nguồn điện?

A. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

B. Suất điện động của nguồn điện được đo bằng thương số .

C. Đơn vị của suất điện động là vôn (V).

D. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng tích điện của nguồn điện.

Câu 5. Biểu thức tính công của nguồn điện có dòng điện không đổi là

A. A = UIt.

B. A = EIt.

C. EIt - rI2t.

D. EIt + rI2t.

Câu 6. Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện ở bên trong nguồn điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A. Coulomb.

B. hấp dẫn.

C. lạ.

D. điện trường.

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. Cho mạch điện như hình sau. Suất điện động E = 10V, bỏ qua điện trở trong của nguồn. Các giá trị điện trở .

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở . (1 điểm)

b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính. (1 điểm)

Hướng dẫn giải

a) Do bỏ qua điện trở trong của nguồn nên suất điện động của nguồn bằng hiệu điện thế mạch ngoài: U = 10 V

Do ba điện trở mắc song song nên:  U1 = U2 = U3 = U = 10V

Cường độ dòng điện chạy qua R1 là:

b) Ta có ba điện trở R1 //R2 //R3 nên điện trở tương đương mạch ngoài là

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính:

Câu 8. Một bộ acquy đầy điện có thể cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại. (1 điểm)

b) Tính suất điện động của acquy nếu trong thời gian hoạt động trên đây, nó sinh ra một công là 172,8 kJ. (1 điểm)

Hướng dẫn giải

a) Điện lượng: q = It = 4.2.3600 = 28800C

Cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ:

b) Tính suất điện động của acquy: